## PANDUAN FITUR & PENGUJIAN: AEGIS-PROTOCOL

### I. FITUR UTAMA SISTEM

Sistem ini dirancang dengan arsitektur Master-Slave yang memisahkan logika antarmuka dan logika eksekusi keamanan.

- Smart Wake-Up (PIR Integration): LCD Master dalam kondisi Sleep Mode (Backlight OFF) untuk efisiensi daya dan hanya akan aktif jika sensor PIR Slave mendeteksi keberadaan pengguna.

- Dual-MCU I2C Communication: Pemisahan tugas antara Arduino Master (Terminal) dan Slave (Kernel) untuk meningkatkan reliabilitas sistem.

- Caesar Cipher Encryption (+5): PIN yang dikirim melalui jalur I2C telah dienkripsi secara sederhana untuk mencegah sniffing data antar mikrokontroler.

- Interaktif UX Feedback:

  - Audio: Notifikasi "Pip-pip" cepat saat akses diterima, dan "Pip" panjang (frekuensi rendah) saat akses ditolak.

  - Visual: LED Kuning berkedip saat servo bergerak; LED Merah berkedip saat proses penguncian kembali.

- Real-Time Countdown Timer: Menampilkan waktu mundur sisa durasi brankas terbuka secara presisi pada LCD Master.

- Physical Breach Detection: Sistem mendeteksi guncangan fisik melalui simulasi sensor getaran (Potensiometer). Alarm sirine akan aktif dan mengunci input keypad selama guncangan masih terdeteksi.

- Brute-Force Protection (Lockdown): Pembatasan percobaan akses maksimal 3 kali. Jika tercapai, sistem akan terkunci total selama 10 detik.

### II. PANDUAN PENGUJIAN (STEP-BY-STEP)

Ikuti urutan langkah berikut untuk memverifikasi seluruh fungsi sistem:

#### Langkah 1: Inisialisasi Sistem

- Nyalakan simulasi/sumber daya.

- Ekspektasi: LED Merah menyala (Locked), LCD Master dalam kondisi gelap (Backlight OFF).

#### Langkah 2: Uji Deteksi Gerakan (Wake-Up)

- Klik sensor PIR dan gerakkan indikator bola hijau.

- Ekspektasi: LCD Master menyala dan menampilkan pesan ENTER PIN. Muncul log [PIR] Motion Detected di Serial Monitor.

#### Langkah 3: Uji Physical Breach (Ancaman Fisik)

- Putar Potensiometer ke arah nilai maksimal (> 850).

- Ekspektasi: Buzzer berbunyi sirine, LCD menampilkan !! WARNING !! PHYSICAL BREACH.

- Verifikasi: Coba tekan keypad; input tidak boleh masuk selama alarm berbunyi. Turunkan nilai potensiometer untuk menghentikan alarm.

#### Langkah 4: Uji Akses Ditolak & Kegagalan Berlapis

- Masukkan PIN asal (misal: 0000) lalu tekan #.

- Ekspektasi: Buzzer bunyi "Pip" panjang sekali. LCD menampilkan ACCESS DENIED dan hitungan Try 1/3.

- Ulangi hingga 3 kali.

- Ekspektasi Lockdown: Setelah salah ke-3, LCD menampilkan LOCKDOWN! dan timer mundur 10 detik. Sistem tidak merespon input selama timer berjalan.

#### Langkah 5: Uji Akses Berhasil (Siklus Penuh)

- Masukkan PIN benar (1234) lalu tekan #.

- Ekspektasi:

  - Buzzer bunyi "Pip-pip" cepat.

  - Servo bergerak 90 derajat bersamaan dengan LED Kuning berkedip.

  - LCD menampilkan BRANKAS OPEN! dan Timer Mundur 5 detik.

  - Setelah 5 detik, Servo kembali ke 0 derajat dan LED Merah berkedip selama proses menutup.

  - Sistem kembali ke status ENTER PIN secara otomatis.

### III. TABEL INDIKATOR LED

| Status | LED Merah | LED Kuning | LED Hijau |
| --- | --- | --- | --- |
| Standby (Terkunci) | ON (Solid) | OFF | OFF |
| Proses Membuka | OFF | Blink (Cepat) | OFF |
| Brankas Terbuka | OFF | Blink (Lambat) | ON (Solid) |
| Proses Menutup | Blink (Cepat) | OFF | OFF |
| Lockdown | Blink (Cepat) | OFF | OFF |

Tip Pengetesan: Jika Serial Monitor terbuka, perhatikan label data seperti [AUTH], [I2C], dan [ALARM] untuk memantau apa yang sedang dipikirkan oleh "otak" sistem secara real-time.